三轮蓝牙小车项目《可行性分析报告》撰写框架

#### 第一部分：引言

- 1.1 编写目的： 本项目旨在设计并研发一款具备工业级研发标准的桌面级三轮全向移动小车（Micro-AGV）。
本报告的编写目的在于：

  - 验证标准化研发流程（SOP）： 借此项目跑通从需求分析、GitHub版本管理、PCB集成设计到结构堆叠的全套正规军研发流程，摒弃“飞线+胶带”的作坊式开发。

  - 建立技术基线： 针对三轮底盘的运动学特性，验证PID闭环控制算法与蓝牙通信协议的可靠性，为研究院后续更复杂的自动化项目积累底层驱动库。

  - 产品化尝试： 在通用裸机底盘的基础上，通过工业设计赋予其完整的外观防护与交互逻辑，探索从“功能原型”向“交付级产品”跨越的可行性。

- 1.2 背景：项目背景

目前市面上常见的入门级蓝牙小车（如淘宝通用套件）普遍存在以下痛点：

  - 工程化程度低： 线束裸露杂乱，缺乏应力释放设计，连接不可靠。

  - 软件架构缺失： 代码多为“面条式”堆砌，缺乏分层与模块化，难以维护和扩展。

  - 用户体验粗糙： 缺乏直观的交互反馈与外观封装。

基于研究院对新人的培养要求，本项目组计划以“三轮差速底盘”为核心载体，不追求车体体积的盲目扩大，而是追求单位体积内的技术密度与工艺完成度。我们将挑战在有限的尺寸内，实现稳定的直线循迹、丝滑的蓝牙操控以及极具科技感的外观封装。

- 1.3 术语定义

为了确保项目组内部沟通的一致性，特定义以下核心术语：

  - Micro-AGV： 微型自动导引车。本项目中指代我们研发的蓝牙小车，强调其不仅是玩具，而是遵循工业设计标准开发的移动平台。

  - 三轮差速模型 (Differential Drive)： 通过控制左右两个驱动轮的速度差来实现转向，配合后置/前置万向轮支撑的运动结构。

  - SOP (Standard Operating Procedure)： 标准作业程序。本项目中特指包括 Git 代码提交规范、PCB 设计规范、结构公差分析在内的一系列研发铁律。

  - MVP (Minimum Viable Product)： 最小可行性产品。指优先交付核心功能（如蓝牙遥控跑通），再迭代高级功能（如外观件、PID调优）的开发策略。

  - 开环控制（Open-Loop Control）：开环控制是指控制系统不依赖输出结果的反馈信息，仅根据预设的输入指令或控制规律直接驱动执行机构，对被控对象进行控制。

  - 闭环控制（Closed-Loop Control）：闭环控制（又称反馈控制）是指控制系统通过传感器检测被控对象的实际输出，并将其与目标值（设定值）比较，根据偏差调整控制指令，直至输出接近或达到目标值。

  - PWM (Pulse Width Modulation)： 脉冲宽度调制。本项目中用于通过调节占空比来精确控制电机的转速，是调速的核心手段。

  - UART 透传 (Serial Transparent Transmission)： 蓝牙通信模式。指手机端与车载蓝牙模块之间建立一条“隐形的串口线”，数据不经处理直接转发给MCU，确保通信协议的自定义灵活性。

  - 固件 (Firmware)： 运行在STM32微控制器内部的底层驱动程序与控制逻辑，区别于运行在手机端的APP软件。

#### 第二部分：现有产品分析 (由负责人编写)

- 2.1 市场常规竞品：

目前市场上（以淘宝、电商平台为主）针对大学生的三轮智能小车套件，普遍存在“重功能堆砌，轻工程质量”的问题。

主要痛点如下：

- 物理结构脆弱（硬件/结构痛点）：

  - 大多采用“三明治”式裸露亚克力板结构，电路板、电池、线束完全暴露。

  - 抗干扰能力差： 缺乏静电防护与物理防撞设计，线束多采用杜邦线飞线连接，运动过程中极易松动导致断电或失控。

- 控制算法原始（软件痛点）：

  - 普遍采用开环控制策略（仅给定PWM值，不检测实际转速）。由于左右电机物理特性差异及地面摩擦力不均，导致车辆无法走直线，极度依赖人工频繁修正方向。

- 工程规范缺失（管理痛点）：

  - 代码通常为一个数千行的 main.c 文件，缺乏驱动层与应用层的解耦。

  - 缺乏版本控制，文档仅有简单的接线图，无法支撑二次开发或团队协作。

- 2.2 我们的定位：

针对上述痛点，本项目不以“实现遥控功能”为终点，而是致力于打造一个高可靠性的实验平台。

我们的核心优势

| 维度 | 市场常规套件 (As-Is) | Micro-AGV (To-Be) |
| --- | --- | --- |
| 结构外观 | 裸露PCB、飞线缠绕、工业美感缺失 | 全包裹式工业设计：引入3D打印/切割外壳，实现隐藏式走线与电池仓设计，提升整机一体性。 |
| 控制系统 | 开环控制，走直线靠运气 | 闭环控制 (PID)：引入编码器反馈，通过算法自动补偿电机转速差，实现“指哪打哪”的精准运动。 |
| 软件架构 | 面条式代码，无版本管理 | 模块化架构：硬件抽象层(HAL)与业务逻辑分离；全程使用 GitHub 进行版本控制与Issue追踪。 |
| 交互体验 | 简单的开关量控制 | 协议化交互：定义标准数据包格式（包头/指令/校验/包尾），具备通信容错与失效保护机制。 |

#### 第三部分：新产品说明 (全员参与，核心部分)

- 3.1 核心指标 (KPI)：

为了量化评估项目成果，本项目设定双重验收标准：

A．功能性指标

- 运动精度（核心）：

  - 及格线： 车辆能响应前后左右指令，且直线行驶 2米 偏离不超过 20cm（开环）。

  - 挑战线： 开启PID闭环控制后，直线行驶 2米 偏离不超过 5cm。

- 交互延迟：

  - 手机发送指令到车轮响应，延迟低于 100ms（肉眼无明显滞后感）。

- 续航能力：

  - 在综合工况（调试、断续运行）下，单次充电支持连续工作 > 30分钟。

- 通信稳定性：

  - 有效控制距离 > 5米，且在断连发生时具备自动急停功能（Fail-safe）。

B. 工程性指标

- 代码规范： 0 警告（0 Warning, 0 Error），核心函数注释覆盖率 > 75%。

- 结构完整性： 车辆跌落（离地30cm）后，外壳不散架，电池不脱落，电路不断连。

- 3.2 需求分析表：

  - 3.2.1 结构需求

    - 设计风格： 需设计全包裹式外壳，避免电路板和线束裸露，体现工业设计感。

    - 安装适配： 需适配淘宝采购的三轮底盘孔位，并预留 电池仓（需方便拆卸充电）和 开关/充电口 的开孔。

    - 轻量化： 在保证强度的前提下，外壳不宜过重，以免拖累电机性能。

  - 3.2.2 硬件需求

    - 核心算力： 选用 STM32F103 系列（或同级别）作为主控，预留足够的IO口用于后续扩展（如超声波避障）。

    - 动力系统： 【关键】必须选用带霍尔编码器的直流减速电机，以支持速度闭环控制。

    - 电源管理： 需设计稳压电路（给单片机供电）和电机驱动电路，且必须具备过流保护和防反接设计（防止新手烧板）。

  - 3.2.3 软件需求

    - 分层架构： 代码需严格划分为 Drivers (驱动层), Middlewares (算法层/PID), Application (业务逻辑层)。

    - 通信协议： 定义一套自定义数据帧（例如：包头+指令ID+数据+校验位），拒绝直接发送裸字符。

    - 调试接口： 预留串口打印功能，方便在电脑上实时查看小车速度曲线（用于PID调参）。

#### 第四部分：技术可行性分析 (分工填写)

- 4.1 结构可行性 (由 覃钰莹-结构 填写)：

  - 车身材质（亚克力/3D打印/金属件）？

  - 转向结构（差速/阿克曼）？

  - 风险点： 3D打印公差导致装配不进去怎么办？

- 4.2 硬件可行性 (由 黄敏-硬件 填写)：

  - 主控选型（STM32还是Arduino？建议STM32符合研究院气质）。

  - 电机驱动方案（L298N还是TB6612？）。

  - 供电方案（两节18650？需不需要降压模块？）。

- 4.3 软件可行性 (由 朱思源-软件 填写)：

  - 通信协议（定义好蓝牙发什么指令车动，例如 A:100:100 代表左轮100右轮100）。

  - 开发环境（VSCode, GitHub仓库地址）。

  - 校验机制： 是否需要包头包尾（例如 0xAA [数据] 0xFF）来防止乱码误动作？

  - 失效保护： 如果蓝牙断连超过1秒，小车是否自动急停？

- 4.4 接口控制 （由 硬件 和 结构 共同填写）

  - 电气接口： 明确主控板供电电压、电机驱动接口引脚定义。

  - 机械接口： 明确PCB板的定位孔尺寸（例如：M3螺丝，孔距30mm*40mm），电池仓的具体尺寸限制（长宽高）。

  - 数据接口： 确定蓝牙模块的波特率（9600还是115200）。

#### 第五部分：项目开发计划 (由负责人填写)

- 5.1 开发流程： 需求冻结 -> 方案评审 -> 硬件打板/结构打印/代码框架 -> 联调 -> 验收。

- 5.2 里程碑 ： *并非最终方案

  - T+3天： 完成方案评审，BOM表确认（买买买）。

  - T+7天： 硬件PCB回板，结构件就位。

  - T+10天： 软件基础驱动跑通（让电机转起来）。

  - T+14天： 整车联调，功能验收。

#### 第六部分：成本预算 (由 黄敏-硬件 填写)

- BOM清单：

- 总预算： 预计花费多少钱（如果不超过报销额度，就写明）。

#### 第七部分：风险分析 (全员)

- 技术风险： PCB画错导致烧板（应对：预留跳线或割线空间，多打样一张）。

- 进度风险： 考试周冲突（应对：提前把核心功能做完）。